工艺设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格（mm） | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜海水罐 | φ500*1680 | PPH | 台 | 1 |
| 2 | 热盐水罐 | φ500*1680高 | PPH | 台 | 1 |
| 3 | 一次渗透水罐 | φ400*1750 | PPH | 台 | 1 |
| 4 | 稀碱液罐 | φ400*1750 | PPH | 台 | 1 |
| 5 | 酸储罐 | φ400*1350 | PPH | 台 | 1 |
| 6 | 碱储罐 | φ400*1350 | PPH | 台 | 1 |
| 7 | 海水砂滤罐 | Φ200*450 | FRP | 台 | 1 |
| 8 | 海水碳滤罐 | Φ200*450 | FRP | 台 | 1 |
| 9 | 新鲜海水泵 | Q=62L/H H=20M |  | 台 | 1 |
| 10 | 热海水循环泵 | Q=10M3/H H=20M |  | 台 | 2 |
| 11 | 一次渗透水循环泵 | Q=3.6M3/H H=18M |  | 台 | 1 |
| 12 | 外供提升泵 | Q=32L/H H=40M |  | 台 | 1 |
| 13 | 反冲洗水泵 | Q=3.6M3/H H=18M |  | 台 | 1 |
| 14 | 酸洗泵 | Q=3.6M3/H H=18M |  | 台 | 1 |
| 15 | 碱洗泵 | Q=3.6M3/H H=18M |  | 台 | 1 |
| 16 | 碟片过滤器 | DN50 |  | 台 | 1 |
| 17 | 一级膜系统 | 膜蒸馏PTFE膜，每支通量≥30kg/h | PTFE | 支 | 2 |
| 18 | 列管换热器 E101A/B | 换热面积0.8平米，管程、壳程材质TA2 φ89×1000 |  | 台 | 2 |
| 19 | 电加热设备 | 钛材质 15KW |  | 台 | 1 |
| 20 | E103、E104、E105、换热器 | 换热面积2平米，过流滤材质304不锈钢 板式换热器 |  | 台 | 3 |
| 21 | E106换热器 | 换热面积2平米，过流滤材质钛 列管换热器 |  | 台 | 1 |
| 22 | 紫外线设备 | 80L/H 32W 316材质 |  | 台 | 1 |
| 23 | 制冷机组 | 12P 风冷 |  | 台 | 1 |
| 24 | 二级膜系统 | 每支水通量≥20千克，膜面积≥30平米/支 | 分子筛膜 | 支 | 2 |
| 25 | 压力表 | 适配 |  | 套 | 1 |
| 26 | 浊度仪 | 量程范围： 0-100 |  | 台 | 1 |
| 27 | 齿轮流量计 | DN15 常温 PTFE材质 |  | 台 | 2 |
| 28 | 压力变送器 | 量程：0～0.2MPa，4-20Ma 输出，316L材质， |  | 台 | 2 |
| 28 | 压力变送器 | 量程：0～0.6MPa，4-20Ma 输出，316L材质， |  | 台 | 1 |
| 29 | 温度变送器 | 0-100摄氏度， 4-20MA输出，四氟材质，带就地显示 |  | 套 | 1 |
| 30 | 电动球阀 | DN40 220V PPH材质 |  | 套 | 1 |
| 31 | 电动调节阀 | 4-20Ma调节，DN15-DN40 PPH材质 |  | 套 | 1 |
| 32 | 液位变送器 | 量程0-1.7米，带就地显示 |  | 套 | 1 |
| 33 | 液位开关 | 开关量 |  | 个 | 2 |
| 34 | 浮子流量计 | DN15-DN40 316不锈钢材质， |  | 套 | 1 |
| 35 | 管材管件 | 高温部分PPH，低温部分UPVC |  | 批 | 1 |

电气清单

| 序号 | 设备名称 | 规格（mm） | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控系统 |  |  | 套 | 1 |
| 2 | 控制箱 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 10寸触摸屏 |  |  | 只 | 1 |
| 4 | PLC主机 | S7-SMART SR60 |  | 只 | 1 |
| 5 | 其它 | 适配 |  | 套 | 1 |