附件4 采购需求

一、项目名称

综合楼六楼报告厅LED大屏升级改造

二、项目期限

10天

三、项目预算

15万元

四、项目内容

1.服务类型：综合楼六楼报告厅LED大屏升级改造。

2.服务范围：综合楼六楼报告厅LED大屏升级改造、幕墙拆除。

3.项目地点：天津市南开区航海道55号。

五、技术要求

1.采购内容及技术要求

| 序号 | 名称 | 参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内小间距LED | 1.点间距：≤1.86mm，像素点密度：≥288906点/㎡，像素组成结构：1R1G1B,SMD表贴三合一黑灯雾面封装； 2.箱体尺寸：640×480*75mm； 3.平整度和间隙：C级，显示单元平整度≤0.05,箱体间/模组间相对错位值≤0.5%;显示单元间隙≤0.05;模组平整度≤0.05;模组间隙≤0.05；可视视角： 水平≥175° 垂直≥175°； 4.▲亮度：具有随环境照度的变化面自动亮度调整的功能，支持手动、自动、程控调节0-100%可调显示单元亮度≥1500Nits； 5.▲刷新频率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率1920~4840Hz； 6.▲低亮高灰灰度等级：具备低亮高灰的图像处理及显示技术，采用 EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，亮度调节至100%时，灰度16bit;亮度调节至80%时，灰度16bit;亮度调节至20%时，灰度14bit;支持软件实现0-100%不同亮度情况下，显示画面无单列或单行像素失控现象； 7.LED像素失控率：LED像素失控率(盲点率)≤1/1500000;显示屏整屏亮度均匀性≥99%,无连续失控点出厂时为0； 8.▲换帧频率：C级，FH≥60H,支持120H等3D显示技术 9.▲对比度：静态≥5000:1动态≥500000:1； 10.▲带电黑屏功率：并带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，能源效率值≥3cd/W,睡眠模式功率密度值≤40W/m²； 11.色温:1400K-18000K可调；当色温为6500K时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差应该≤200K; 12.IP防护等级:外壳防护等级IP50/IP54(前/后),整机防护等级IP67,单元模组表面防护等级IPX3,防尘应满足IP6X; 13.工作时间:LED显示屏需满足7×24小时连续工作无故障，平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤2分钟；使用寿命≥100000小时; 14.▲智能节能:智能节电显示屏电源功率因数≥0.95(具有PFC功能),转换效率≥88%;需要具备低转折节能技术; 15.▲人眼舒适度:人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级；蓝光危害辐亮度：≤5.7W/m²/sr,对人眼无伤害; 16.▲视频补偿：具有多种视频非线性补偿能力/二级非线性灰度校正。; 17.▲观看舒适度:人眼视觉舒适度VICO指数达到1级,符合中国国家标准委的人眼视觉舒适度VICO检测报告；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹； 18.▲着火危险试验:PCB板(主板、模组等)、单元塑料面板料(面罩等)及单元整个满足GBT5169.16-2008标准V-0级; 19.▲自动gamma校正技术设置:自动gamma校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帖频率等、均符合广电级标准； 20.▲图像调整功能:具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像处理功能，具备提升图像清晰度、对比度、饱和度和流畅度的技术; 21.▲视频图像处理能力:具有视频降噪，增强，运动补偿，色坐标变换处理、钝化处理，色坐标空间变换，系统颜色签名无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫，重影，跟随现象； 22.▲蓝光生物安全检测:在20°C-30°C的暗室内以恒流电源0.35A50Hz正常工作15分钟后测试，屏体蓝光符合GB/T20145-2006光生物安全性标准，蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值，眼睛的红外辐射危害曝辐射值，皮肤热危害曝辐射值检测无危害； 23.▲除湿设计：超过1周时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示； 24.休眠模式功耗:显示屏黑屏不亮时功耗:≤9W/块，≤75W/m2； 25.▲节能环保测试:试验后，节能屏能源效率是普通LED屏的2.85倍以上，节能效果明显； 26.▲防紫外耐候测试:具备防紫外耐候功能； 27.▲有害物质检测：符合GB/T26572-2011中电子电气产品六种物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚)的要求; 28.▲防毒辐射污染:通过BS6853有毒烟雾测试，毒性指数R值小于0.5； 29.▲芯片封装检测:对芯片封装材料进行无铅测试实验； 30.▲LED频闪检测:用相机进行录屏测试，测试LED画面稳定性； 31.▲多维显示:在外置触控框条件下，可任意在≥8套各场景的演示模板中随意切换，可完美适配屏幕分辨率及纵横比。 32.▲亮度衰减度：≤3%/年； 33.亮度调节方式：软件16级调节(同步系统)软件8级调节(异步系统)手动/自动/程序控制调节； 34.EMC等级：符合国家及行业标准CLASS B； 35.散热和温控：通过环境对流散热，通过优异的PCB设计，将灯珠热量通过PCB导至后面，通过箱体主体传导散热，电源直接贴紧箱体背板主体传导散热，电源无风扇，箱体无风扇，支持多点测温控制； 36.保护方式：支持模组级的LED防撞灯保护装置； 37.电路保护：具有过流、短路、过压、欠压保护电路和抗雷击、抗震抗风保护措施； | ㎡ | 16.5376 |
| 2 | 视频处理器 | 1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入； 2、视频输出支持10个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达650万像素，最宽支持10240,最高8192。 3、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效； 6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制； | 台 | 1 |
| 3 | 备品备件 | 参数跟箱体产品保持一致 | ㎡ | 0.7168 |
| 4 | 配电柜 | 30kw，PLC配电柜，配有微电脑时间控制器、继电器、延时开关功能 | 台 | 1 |
| 5 | 钢结构 | 方管龙骨结构,含5cm左右包边 | ㎡ | 16.5376 |
| 6 | 安装调试 | LED显示屏及系统安装调试 | ㎡ | 16.5376 |
| 7 | 拆除工程 | 拆除16.5平米原建筑墙面装饰、投影幕布、墙体加固、建筑垃圾清运 | 项 | 1 |
| 8 | 综合布线 | 3*2.5电源线、五芯三相4方电缆、超五类网线等，从显示屏后置视频处理器后 | 项 | 1 |
| 9 | 高清线 | 25m | 根 | 2 |
| 10 | 音频线 | 3.5转6.5音频线 | 根 | 1 |
| 11 | 排线 | 模组、接收卡、电源等跳线 | ㎡ | 16.5376 |
| 12 | 一屏多用软件 | 提供一套一屏多用的软件工具，至少包含“万象、人物志、企业介绍、导览导示、产品/技术推介、文化展示、党政文宣、海报轮播、气泡元素”等主题场景，可以一键随意切换 | 项 | 1 |
| 13 | 系统调试 | 与原音频系统对接并完成调试 | 项 | 1 |

2.技术响应要求

（一）“采购内容及技术要求”中所有参数为基本要求，各竞价企业可提出更优的技术参数。

（二）“采购内容及技术要求”中的产品有尺寸要求且未明确尺寸偏离值的，均要求其尺寸的偏离值不超过1%。

★（三）采购内容及主要技术要求中未标注“▲”、“●”的技术参数为基本参数要求条款，若竞价企业基本技术参数要求条款负偏离总数≥6条的，将视其为未实质性响应技术要求，作无效响应处理。

（四）特别对于有具体参数要求的指标，竞价企业必须提供所报货物的具体参数值。竞价企业应明确报价产品和采购要求存在正负偏离情况，在《竞价文件》中提供经国家认可的第三方检验（检测）机构出具带有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件为佐证依据。

以上证明文件均应加盖竞价企业公章。

六、商务要求

1.交付期

自合同签订之日起7个日历日内货到，10个日历日内安装、调试完毕并通过验收交付使用。

2.交付地点

采购人指定地点。

七、售后服务要求

1.交付期

质保期：货物经最终验收合格之日起不少于1年。质保期内成交供应商应提供因货物本身缺陷所导致故障的技术服务和产品维修，提供零部件的更换；成交供应商在保修期内须提供上门维修服务，并提供终身软件升级服务及技术支持，质保期内所需费用包含在总报价中。保修期满前1个月内成交供应商应负责对设备进行一次全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行，所需费用包含在总报价中。

故障响应时间：在质保期内接到采购人通知后，成交供应商必须在30分钟内电话响应，接到采购人通知后4小时内到达现场，24小时内修复设备；24小时内无法修复的，成交供应商提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证采购人工作生产不中断。特殊情况下,成交供应商应与采购人协商,并经采购人同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。

质保期结束后，成交供应商仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费及人工费，零配件价格不得高于市场同类产品的价格。成交供应商保证能长期提供维修配件，具体的维修服务协议待质保期满另行签订。

八、支付条款

双方合同签订后甲方向供应商预付合同款的20%货款，货至甲方指定地点，经双方对货物品名、数量、包装、外观初步验视无误后，甲方支付总价款的30%；供应商对所交付货物进行安装、调试，稳定运行后，经双方完成总体验收后，甲方支付合同总价款的50%。支付方式均为电汇。

九、现场勘察

投标方需提前电话联系，确认时间后方可对实际项目内容、现场及周边环境进行考察。

联系人：高赟

联系电话：022-87891519